МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Московский Авиационный Институт

(Национальный Исследовательский Университет)»

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Проект

по дисциплине “Введение в авиационную и ракетно-космическую технику” 1 семестра

Группа М8О-114БВ-24

Шитов Н.В.

Попков А.Д.

Ходырев Д.И.

Белов А.Е.

Москва, 2024

Тема проекта: Восток-1

Содержание

1. Введение                                                                                                               3

  - Цель проекта                                                                                  3

  - Задачи проекта                                                                                  3

  - Информация о команде                                                                   3

2. Описание реальной миссии                                                                          4

2.1.    Подготовка к полету                                                                       4

2.2.	Запуск                                                                                                4

2.3.	Полёт                                                                                                 4

2.4.	Возвращение на землю                                                                    4

2.5.	Итоги полёта                                                                                     4

2.6.	Строение ракеты                                                                              5

3. Физическая модель                                                                                                  6

3.1.   Данные Земли (Кербина)                                                                 7

3.2.   Сопротивление                                                                                 7

3.3.   Значения давления в KSP                                                                7

4. Математическая модель                                                                               8

5. KSP. Моделирование полета                                                                        9

6. Программное решение задач                                                                       9

7. Сравнение полученных значений                                                             11

7. Заключение                                                                                                    12

Литература                                                                                                      13

8. Введение

1.1 Цель миссии:

смоделировать первый полет Гагарина в космос на корабле "Восток-1"

1.2. Задачи миссии:

1. Изучить историю полета;

2. Составить физическую модель;

3. Составить математическую модель;

4. Запрограммировать получившуюся модель;

5. Воссоздать полет в KSP;

6. Сравнить и проанализировать результаты расчётов и симуляции.

1.3. Информация о команде:

Ходырев Даниил - физика;

Шитов Никита - тимлид, оформление, полёт KSP;

Белов Андрей - математик;

Попков Артем - программист

Описание реальной миссии

Первый полет Юрия Гагарина на космическом корабле Восток-1 стал историческим событием и важным этапом в истории космонавтики.

2.1. Подготовка к полету:

• Выбор кандидатов в космонавты и отбор Юрия Гагарина.

• Интенсивная подготовка Гагарина к полету, включая тренировки и

изучение систем корабля.

2.2. Запуск:

• Запуск состоялся 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени.

• Ракета-носитель ‘Восток-1’ была запущена с космодрома Байконур.

2.3. Полёт:

• Корабль совершил один виток вокруг Земли.

• Продолжительность полета составила 108 минут.

• Максимальная высота полета достигла около 327 километров.

2.4. Возвращение на Землю:

• Во время сплошного спуска Гагарин отделился от модуля и

приземлился отдельно.

• Приземление произошло в районе города Энгельс, Саратовская

область.

2.5. Итоги полета:

• Гагарин стал международным героем и символом достижения

человечества в космосе.

• Полет открыл новую эру в космических исследованиях и вдохновил

множество людей на изучение космоса.

Технические характеристики ракеты:

•    Максимальная масса полезного груза: 4725 кг

•    Стартовая масса: 287 т

•    Длина: 38,36 м

•    Диаметр: 10,3 м

Характеристики корабля:

•    Масса аппарата — 4,725 т;

•    Диаметр герметичного корпуса — 2,2 м;

•    Длина (без антенн) — 4,4 м;

•    Максимальный диаметр — 2,43 м.

Двигатели:

•    Центральный: 2430 м/с (на ур. моря) / 3087 м/с (в вакууме)

•    боковые (4): 256 м/с (земля)

•    3 ступень: 3170 м/с (в вакууме)

2.6. Строение ракеты:

| Номер ступени | Информация |
| --- | --- |
| Первая ступень | 1-я и 2-я ступени состоят из 5 блоков: центрального (длиной 28,75 м, наибольший диаметр 2,95 м) и 4 боковых (длиной 19,8 м, наибольший диаметр 2,68 м). Боковые блоки имеют коническую форму и расположены симметрично вокруг центрального блока. Боковые блоки отделяются от центрального в полёте перед окончанием работы двигателей. |
| Вторая ступень | 1-я и 2-я ступени состоят из 5 блоков: центрального (длиной 28,75 м, наибольший диаметр 2,95 м) и 4 боковых (длиной 19,8 м, наибольший диаметр 2,68 м). Боковые блоки имеют коническую форму и расположены симметрично вокруг центрального блока. Боковые блоки отделяются от центрального в полёте перед окончанием работы двигателей. |
| Третья ступень | 3-я ступень установлена на центральном блоке. Все блоки имеет собственный двигатель. Топливом является керосин, в качестве окислителя ― жидкий кислород. |

Физическая модель

Для описания движения ракеты будем использовать инерциальную систему отсчета, связанную с центром Земли. Система координат – двумерная декартова. Будем рассматривать полет только в одной плоскости.

В расчетах будем учитывать три силы, действующие на ракету:

- Fт – сила тяжести   Fт=Gm*mЗr2 ;

- Fд – сила тяги двигателя   Fд=Udmdt,
U – удельный импульс двигателя;

- Fс – сила сопротивления воздуха   Fс= cfρ*S2v2,
ρh=ρ0e-MgRTh.

3.1.  Данные Земли (Кербина)

Масса mЗ: 5,29 * 1022 кг;

Радиус R: 600 км (600 000 м).

3.2 Сопротивление

Диаметр ракеты-носителя равен 10,3 м. Площадь поверхности (сверху) S=πr2=π*(10,3м/2)2≈83,3м2

Здесь не учитывается точная форма корабля, но такой точности для модели, по моему мнению, должно быть достаточно.

cf ≈ 0,3 (примерно, если посмотреть на изображения ракеты).

3.3 Значения давления в KSP

Распишем второй закон Ньютона для ракеты:

ma=Fт+Fд+Fс

Исследуемые параметры:

Значения, которые постоянно меняются по ходу всего полета:

- Масса

- Скорость

- Ускорение

- Координаты корабля

- Давление

Математическая  модель

Исходя из физической модели, у нас получилась следующая систему уравнений:

drdt=v

dvdt=1mt(-GmtmЗr3r+Udmdtnt+cfρhS2vv)

dmdt=-mтопливо(t)

Исходя из нее получили следующие графики:

KSP. Моделирование полета

В процессе выполнения работы была построена модель корабля “Восток-1” в симуляторе космических полётов Kerbal Space Program (KSP)

Подсчитывание данных производилось с помощью  мода KRPC для KSP

Модель корабля:

Программное решение задач

Все программы были написаны на языке программирования “Python”. Так же использовались сторонние библиотеки, такие как: matplotlib, json, time, krpc, numpy, scipy.

Программа для подсчёта значений из KSP:

Программа для математической модели:

Сравнение полученных значений

Графики зависимости скорости от времени:

Математическая модель:

KSP:

Графики зависимости высоты от времени:

Математическая модель:

KSP:

Заключение

В ходе выполнения данного проекта была проведена комплексная работа, направленная на исследование и моделирование полета космического аппарата. Мы разработали математическую модель, основанную на физических принципах. Сравнение результатов, полученных из нашей модели, с данными, полученными из игры Kerbal Space Program (KSP), позволило нам глубже понять динамику полета. Мы составили графики, иллюстрирующие зависимость высоты и скорости от времени, а также траектории полета. Эти графики наглядно демонстрируют, как различные параметры влияют на полет космического аппарата. Работа над проектом позволила не только углубить знания в области динамики полетов, но и развить навыки моделирования и анализа данных. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших исследований в области космических полетов и разработки более совершенных моделей для прогнозирования поведения космических аппаратов.

Ознакомиться со всем материалом вы можете на:

GitHub: https://github.com/FL10w/East-1

Литература

Формула Циолковского [Электронный ресурс] // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_Циолковского.

Уравнение Мещерского [Электронный ресурс] // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Мещерского.

Восток (ракета-носитель) [Электронный ресурс] // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Восток_(ракета-носитель)

РД-107 [Электронный ресурс] // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-107.

РД-108 [Электронный ресурс] // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-108.

Удельный импульс [Электронный ресурс] // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Удельный_импульс

РД-0109 [Электронный ресурс] // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-0109